编制安全施工组织设计和安全技术措施计划，是改善劳动条件的重要手段，是防止和控制伤亡事故，及防止病毒发生的根本方法和有效措施，尤其是现在建筑业基本实现了机械化施工，用机械化代替了手工操作，大大减轻了广大职工的劳动强度。但形势的变化与改革发展和建筑业的崛起，对安全生产提出更高的要求。所以，必须针对施工工地的特点，有计划、有组织、有目的的进行安全施工组织编制，并做好分项安全技术交底和教育，使其安全规范化，在岗人员人人懂得安全知识，树立安全观念，坚持使用三宝，杜绝违章使工程安全、顺利进行。

一、工程概况

建设单位： 江苏宏业清印印染有限公司

监理单位： 淮安市淮工监理咨询有限公司

设计单位： 江苏省纺织工业设计研究院有限公司

施工单位： 江苏苏兴建设工程有限公司

工程名称： 江苏宏业清印印染有限公司搬迁工程主车间

建筑面积： 27500㎡

土建造价： 3000万元

计划开工日期：2006.5.30

计划竣工日期：2007.2.15

工期：260日历天

安全要求：无伤亡事故，创标准化施工现场。

文明施工：争创市级文明标化工地标准，努力做好规划管理，场容貌地创一流水平。

江苏宏业清印印染有限公司拟建印染生产线搬迁一期工程，该工程位于淮安市经济开发区西安路与华清路交叉口北侧，北邻江苏诚意药业有限公司。总建筑面积为27500㎡,主厂房染整车间长为170.00m，宽为151.00m，单层，局部二层，框架和排架结构，锯齿屋面，柱网尺寸为（6.00～12.00）m×（10.00～18.00）m，采用独立基础，基础埋深约2.00m，工程由江苏省纺织工业设计研究院有限公司设计，整体工程的结构复杂，工艺要求高。

二、安全生产领导小组

1、建立工地安全生产领导小组，组长由工程主要负责人王凤和担任，指定副组长和组员，由组长和副组长或工地安全员组织安全活动，定期召开安全会议，认真贯彻上级各项安全生产的方针、政策、法律、法规和安全生产会议精神，领导小组人员全面负责本工程的安全生产工作，布置落实实施情况，做好职工安全教育和管理，在下达任务的同时，应针对工程特点，分部分项向各班组（职工）进行详细的安全技术交底和安全交接班记录。安全领导小组人员由主要责任人组成（现场机电工、焊工、架子工、木工组长、消防、卫生员等）。

2、研究解决施工中存在的不安全问题，及时添置安全所需的各种

防护设施和防护用品，定期组织对工地的安全、卫生进行检查，并应有记录，落实整改措施，并且进行复查。防护用品应定专人负责保管。

三、施工班组安全总交底

木工班组安全总交底

1、 支模时，支撑不得使用腐朽、扭裂的材料，顶撑要直，底端要平整，并加垫木，土要求夯实，木锨要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。拉杆不准连接在门窗、脚手架或其他不稳固的物体上。

- 混凝土浇捣过程中要有专人值班检查，如有变形，松动等现象，要及时加固和整修，防止塌模伤人。

3、 模板和拉杆没有固定前，不得进行下道工序。禁止人员利用拉杆支撑攀登上下。

- 支撑高度超过4米时，人行通道处的剪刀撑，应设置在1.8米以上，以免人员碰撞松动，立柱模板四周必须钉牢。

- 凡在4米以上高处支模时，必须搭设脚手架、工作台，4米以下可使用马凳或梯子，不准在铺好的梁底板带重行走。

- 在现场安装模板时，（斧头、钉锤等）使用前检查是否牢固，避免脱柄、掉头。不用时应放在工具袋内，不准夹在胳膊下或插在腰带上，以防坠落伤人。

- 二人抬运模板时，要互相配合，协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔。

- 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板钉牢。

- 模板上预留洞者,应在安装后盖好,不得在脚手架上堆放大批模板材料。

- 遇六级以上大风时,应暂停高处支模作业,霜雪后应先清扫施工现场,路干不滑后再进行支模作业。

- 拆模时应用撬棍,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼面模板时,要注意防止整块模板掉下。

- 高处拆模时,操作人员应戴好安全带,禁止站在模板横杆上操作,拆下的模板应集中吊运,随时清理运走,并多点捆牢,不准向下乱扔,要集中堆放整齐,拔掉钉子。

- 进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。

- 经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。

- 工作前应先检查所使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。

- 高空、复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。

- 平刨:必须有安全防护装置,宜采用自动装置且灵活可靠,刨削量一般不得超过1.5mm。进料速度保持均匀，经过刨口时用力要轻，禁止在刨刀上方回料，刨厚度小于1.5公分，长度小于30公分的木料应用压板或用推棍，禁止用手推进 ，同一台刨机的刀片重量、厚度应一致。刀架夹板必须吻合，刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用。送料和进料不准戴手套。

- 电锯：在使用前应检查锯片是否有断齿和裂纹，螺丝应上紧。操作要戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片，进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，如遇硬节慢推，接料要待料出锯15公分，不得用手硬拉，短窄料应用推棍，接料使用刨钩，超出锯片半径的木料禁止上锯。

- 电锯、平刨机械均应有可靠的接地装置，且有漏电保护装置控制，按扭开关应完整无损，电源线不得随地乱拉乱扯。操作人员衣着要扎紧，工作完毕后应切断电源，并锁好开关箱。

- 木工间应配备灭火器，严禁烟火，并应设有明显的防火标志。

钢筋班组安全总交底

1、 进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2、 钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。

- 运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电器设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

- 现场绑扎悬空大梁钢筋时，不得站在模板上操作，必须在脚手板上操作，绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，也不准将木料、管子，钢模板穿在钢箍内作为立人板。

- 起吊钢筋骨架，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板一米以下才准靠近，就位支撑好后方可拿掉钩。

- 起吊钢筋时，规格必须统一，不准长短参差不一，不准一点吊。

- 切割机使用前，须检查机械运转是否正常，是否漏电，电源线须配漏电开关，切割机后方不准堆放易燃物品。

- 钢筋头子应及时清理，成品堆放要整齐，工作台要稳，钢筋工作棚照明灯必须加网罩。

- 高空作业时，不得将钢筋集中堆放在模板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

- 有雷雨时必须停止露天作业，预防雷击钢筋伤人。

- 钢筋骨架不论其固定与否，不得在上行走，禁止从柱子上的钢箍上下。

- 钢筋冷拉时冷拉线两端必须装置防护措施，冷拉时严禁在冷拉线两端站人或跨越，触动正在冷拉的钢筋。

电焊班组安全总交底

1、  电焊机必须接地，以保证操作人员的安全，对于接焊导线及焊钳接导线处，都应有可靠的绝缘。

2、  大量焊接时，焊接变压器升温不得超过60℃，为此，要特别注意焊机暂载率规定，以免过分发热而损坏。

3、  室内电弧焊时，应有排气通风装置，焊工操作地点相互之间应设挡板，以防弧光刺伤眼睛。

- 焊接过程中焊机发生不正常响声，变压器绝缘电阻过小、导线破裂、漏电等，均应立即进行检查。

- 电焊、气割严格遵守十不烧规程操作。

- 操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地，进出线应有完整的防护罩，进出线段应用铜接头焊牢。

- 每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量，应为该机的1.5倍，严禁用其他金属丝代替保险丝，完工后切断电源。

- 乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用扎头固定。

- 氧气瓶，严禁沾染油脂，有油脂的衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

- 经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。

- 焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

瓦工班组安全总交底

- 砌体在操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后方可操作施工。

- 在基础深处砌筑基础墙时，操作前必须检查坑壁，如发现土壁裂纹渗水或变行等有塌方危险时，应采取坑壁加固，对坑边可能下滑的危险物应清除后才可施工。

- 基槽两边一米内严禁堆放材料，地面堆砖高度不应超过1.5M，脚手架上堆放材料要放稳，数量不能过于集中。

- 禁止站在墙上划线、砌筑、刮缝、行走、清扫墙面以及检查大角垂直。

- 砌墙挂线可在砌缝上钉钉子，垂线所挂的垂球或砖块必须绑牢，垂线必须牢固，以免坠落伤人，砍砖方向对墙内，防止碎砖跳出伤人。

- 不准在超过胸部以上的墙体不搭设脚手架进行砌筑，或不稳固的工具和物体在脚手板面上进行垫高操作，更不准在未经加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层。

- 已砌好的山墙，应临时加联系杆使其稳固，或采取其它有效的加固措施。

- 严禁投掷物体，在同一垂直面内上下交叉作业时，上下两层间必须设有专用的隔离措施防止物体坠落伤人。

- 操作人员不准靠在脚手栏杆上，更不允许坐人，不得攀登脚手，作为上下楼梯。未经有关人员同意，不准图方便而随意抽去脚手板。

- 在架子上运送混凝土时，两车之间必须保持一定距离，车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防滑倒，混凝土装车容量不超过车容量的3/4。

- 用井架运输，小车把不得伸出吊篮外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。

- 浇筑框架梁、柱混凝土应设操作台，不得直接站在模板搭头或支架上操作。

- 浇筑拱型结构，应自两边拱脚对称同时进行，浇筑圈梁、雨蓬、阳台时，应设防护设施。

- 采用机械振捣器，在使用前应先对电动机、导线、开关等进行检查，如导线破损、绝缘老化、开关不灵、无漏电

保护装置要禁止使用。

- 振动器的使用者，在操作时，湿手不得接触开关，必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋，停机后要切断电源，锁好开关箱。

- 振动器不准在初凝混凝土、地板、脚手架、道路和干硬的地方试震。

- 搬移振动器时，应切断电源后进行，否则不准搬、抬或移动。

- 平板振动器与平板应保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关应装在便于操作的地方。

- 雨天进行作业时，必须将振动器加以遮盖，避免雨水渗入电机导电伤人。

- 使用吊斗浇筑混凝土时，应经常检查吊斗，钢丝绳和卡具，如有隐患要及时处理。

- 混凝土浇捣好覆盖养护物时，要先清理场地，将有朝天钉的木模集中以防戳脚，孔洞应加围栏或盖板以防坠落。

四、电源线路、配电室及配电箱位置、电器安装选择：

（1）施工用电计算

根据工程施工机械设备选型，施工用量如下：

P＝1.1（K1•ΣP1/COSθ＋K2•ΣP2＋K3•ΣP3＋K4•ΣP4）

其中COSθ取0.68，K1取0.7，K2取0.6，K3取0.8，K4取1.0

ΣP1＝180KW，ΣP2＝100KW，ΣP3＝10KW，ΣP4＝10KW

P＝1.1×（0.7×180/0.68＋0.6×100＋0.8×10＋1×10）

＝290KVA

照明用电按10％P考虑，总用电量约为319KVA。

计划总用电容量为350 KVA，因施工机械不同时使用， 故此用电量可满足要求。

（2）本工程由业主指定电源接线处，所供电源处引出干线至场地内施工专用配电房。

（3）从施工配电房引出用电主干线，按《JGJ59-99》安全标准新规范要求布设，施工现场安排六路供电，建筑物北侧一路，西北侧一路，西侧二路，电焊机一路，生活区一路。所有动力线路均用架空线路设置引出，分别设配电箱控制。

（4）配电箱

在现场各固定用电机械处设置专用配电箱，实行专箱专用。

（5）施工照明

施工现场四处的塔吊上各设一只镝灯照明。

其他流动作业区域采用滚动式小型太阳灯辅助照明。

架空线路应注意以下几点：

- 架空线路必须采用绝缘铜线或铝线。

- 架空必须在专用电杆上，严禁架高绝缘铝线。

- 架空线路宜采用砼杆或木杆，不得有露筋，环向裂纹扭曲，木杆不得腐朽。（本工程使用木杆）

配电室：

- 应靠近电源，并应设在无尘、无蒸气、无铝管介质及振动的地方。

- 配电盘两端应与重复接地及保护接零线做电器连接。

- 配电室的门向外开并配锁。配电箱的上端距天棚不小于

0.5M。

- 配电室的天棚距地不得低于2.5M。

- 配电室的建筑物耐火等级不得低于3级，室内配置灭火器。

  - 配电箱：

- 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分别设置。

- 开关箱应由末级分配箱配电，总配电箱应设在靠近电源的地区，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区，分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。

- 配电箱、开关箱应装设在干操、通风及常温场所。

- 配电箱、开关箱应装设端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

- 配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器按板上。

- 配电箱、开关箱必须防雨、防尘，其工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线连接端子板分设。

# 电器安装选择：

- 总配电箱应装设总隔离开关头，总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器。必须做到用电经过三级保护装置。

- 每台电器设备应有各自专用开关箱，必须实行“一机一闸”管理，严禁用同一开关电器直接控制二台以上用电设备（含插座）。

- 漏电保护器的选择应符合GB6829-86《漏电电流动保护器》的要求。

- 配电箱、开关箱中导线的绕线口和出线应设在箱底的下底面，严禁设在箱体的顶面、侧面、后面或箱门处。

五、电气装置应定期检修，检修时必须做到：

①、停电；

②、悬挂停电标志牌，挂接必要的接地；

③、由相应级别的专业电工检修；

④、检修人员应穿绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具；

⑤、有组织和专人统一指挥。

(6)、照明

A、在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设备一般照明、局部照明或混合照明；

B、根据使用场所的环境条件选择相应的照明器；

C、灯具离地面高度低于2.4米等场所照明电压不大于36V。潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V；

D、根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明，其电源应设在施工现场电源总开关的前侧，并配备电源。

(7)、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。

2、安全用电组织措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度。

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

(3)、建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并作好检测记录。

(4)、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)、建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)、建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59-88《建筑安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)、建立安全用电责任制，对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人，并辅以必要的奖惩。

(8)、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗。禁止无证或随意串岗。

(9)、强化安全用电领导体制，改善用电技术队伍素质。

3、电气防火技术措施

(1)、合理配置、设定、更换各种保护电器，对电器和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

(2)、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

(3)、在电气装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等，并禁止烟火。

(4)、加强电气设备相间和相一地间绝缘，防止闪烁。

(5)、合理设置防雷装置。

4、电气防火组织措施

(1)、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2)、建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标志。

(3)、建立电气防火教育制，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人员电气防火自觉性。

(4)、建立电气防火检查制，发现问题，及时处理。

(5)、强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

六、主要机械设备计划一览表

| 工 种 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单机功率KW | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直 运输 | 井字架 | 15M | 台 | 2 | 7.5 |  |
|  | 塔吊 | QTZ40 | 台 | 4 | 41 |  |
| 土方 施工机械 | 夯土机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 混凝土 施工机械 | 搅拌机 | 350L | 台 | 3 | 7.5 |  |
|  | 振动棒 | Ф50 | 根 | 15 | 1.1 |  |
|  | 振动棒 | Ф25 | 根 | 3 | 0.9 |  |
| 钢筋 施工机械 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 8 |  |
|  | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 | 3 |  |
|  | 钢筋切割机 |  | 台 | 1 | 3 |  |
|  | 电渣压力焊机 |  | 台 | 1 | 20 |  |
|  | 闪光电焊机 |  | 台 | 1 | 100 |  |
| 模板 施工机械 | 木工压刨机 | MB206F | 台 | 2 | 7.5 | 双面 |
|  | 手电钻 |  | 台 | 5 | 3 |  |
|  | 圆盘锯 |  | 台 | 2 | 3 |  |

主要机械设备计划一览表（给排水施工）

| 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动套丝机 | 1/2”-3” | 台 | 1 |
| 电动套丝机 | 2(1/2”)-4” | 台 | 1 |
| 电焊机 | 交流 | 台 | 4 |
| 电焊机 | 直流 | 台 | 2 |
| 电动切割机 | 16” | 台 | 2 |
| 冲击钻 |  | 台 | 2 |
| 手提葫芦 | 5T | 台 | 2 |
| 手动试压泵 |  | 台 | 2 |
| 台式钻床 |  | 台 | 1 |

主要机械设备计划一览表（电气施工）

| 名 称 | 型号及规格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电焊机 |  | 台 | 1 |
| 冲击钻 | 6-24mm | 台 | 1 |
| 手电钻 |  | 把 | 1 |
| 气割工具 |  | 套 | 1 |
| 电动弯管机 | 1”-4” | 台 | 1 |
| 手动弯管机 | <1” | 台 | 1 |
| 磨光机 |  | 把 | 2 |
| 电动套丝机 | 2”-6” | 台 | 1 |
| 油压压线钳 | 35-300 | 把 | 2 |
| 兆欧表 |  | 个 | 1 |
| 绝缘摇表 | 500,1000V | 个 | 1 |
| 接地摇表 | 2C-8 | 个 | 1 |

七、施工方案

模板排架搭设施工方案

- 模板系统的组成和基本要求

模板系统是由模板和支撑两部分组成。

模板是使混凝土结构或构件成型的模型。搅拌站搅拌出的混凝土是具有一定流动性的混合物，经过凝结硬化以后，才能成为所需要的，具有规定形状的结构构件，所以需要将混凝土浇灌在与结构构件形状尺寸相同的模板内。模板作为混凝土构件成型的工具，它本身除了应具有与结构构件相同的形状和尺寸外，还要具有足够的强度和刚度以承受新浇混凝土的荷载及施工荷载。支撑是保证模板形状、尺寸及其空间位置的支撑体系。支撑体系既要保证模板形状、尺寸和空间位置正确，又要承受模板传来的全部荷载。

对模板系统的基本要求：

- 保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。

- 具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受混凝土的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载。

- 构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的         浇筑、养护。

- 模板的接缝不应漏浆。

- 模板分类

  - 按材料分类

模板按所用的材料不同，分为木模板、钢木模板、胶合板模板、

钢模板、塑料模板、玻璃钢模板、铝合金模板等。钢木模板是以角钢为边框，以木板作面板的定型模板，其优点是可以充分利用短木料并能多次重复使用。

胶合板模板是以胶合板为面板，角钢为边框的定性模板。以胶合板为面板，克服了木材的不等方向性的缺点，受力性能好。这种模板具有强度高、自重小、不翘曲、不开裂及板幅大、接缝少的优点。

按结构类型分类

各种现浇钢筋混凝土结构构件，由于其形状、尺寸、构造不同，

模板的构造及组装方法也不同，形成各自的特点。按结构的类型分类，可将模板分为基础模板、柱模板、梁模板、楼板模板、楼梯模板、墙模板、壳模板、烟囱，模板等多种。

  - 按施工方法分类

现场装拆式模板

现场装拆式模板就是在施工现场按照设计要求的结构形状、尺寸及空间位置现场组装，当混凝土达到拆模强度后将其拆除的模板。现场装拆式模板多用定性模板和工具式支撑。

- 模板结构的设计

模板系统的设计包括模板结构形式及模板材料的选择，模板及支架系统各部件规格尺寸的确定以及节点设计等。模板系统是一种特殊的工程结构。模板设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行。对一般通用的工业与民用建筑工程施工，若确有把握可不进行具体结构的计算，但对重要结构及特殊结构的模板系统则应进行设计或验算，以确保施工安全。

- 荷载

计算模板及其支架时，应考虑下列荷载：

（1）、模板及其支架自重标准值

（2）、新浇混凝土自重标准值

普通混凝土采用24Kn/m3,其他混凝土根据实际重力密度确定。

（3）、根据工程图纸确定。一般梁、板结构每1m3钢筋混凝土自重标准值可按下列数值取用：

楼板             1.1kN

梁               1.5KN

（4）、施工人员及设备的自重标准值

计算模板及直接支承模板的小楞时，均布荷载为2.5KN/m2,另应以集中荷载2.5kN再进行验算，比较两者所得的弯矩值取其大者采用。

- 搭设材料

- 扣件式钢管脚手架用钢管和扣件搭设成排架。

（1）钢管

最常用的普通钢管：普通碳素结构钢，简称普碳钢，原称3号钢，先称Q235钢，规格为φ48╳3.5mm。

(2)、低合金钢管的优点：

  - 耐腐性能好，使用寿命长；

  - 重量轻，节省运输费用，安装省力；

  - 每吨价格比普碳钢管高25%，但钢管长度增加27%，每

米价格可低3%。

（3）、钢管的检测按国家标准，〈〈碳素结构钢〉〉GB700-89中Q235A钢的规定。在模板支架倒塌事故发生后，技术监督局通常对现场所用的钢管会作抽样检测。

（4）搭设模板支架钢管存在问题是：

- 普碳钢管，易锈，严重的出现麻坑，影响其承载力；

- 租赁的钢管来路不同，钢管管壁厚度严重不匀，从 2.6—4.0mm不等，一般为3.0mm，设计时必须考虑这一因素，用钢管规格φ48╳3.0mm进行计算复核是可靠的。

- 钢管的管短经多次气割或电焊割，短面严重不平整，用作立杆时，在对接扣件部位出现初弯曲，严重影响立柱的承载力，易失稳。

临时用电施工方案

一、编制依据：

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

二、概况：

1．本工程为江苏宏业清印印染有限公司拟建印染生产线搬迁一期工程，该工程位于淮安市经济开发区西安路与华清路交叉口北侧，北邻江苏诚意药业有限公司，总建筑面积为27500㎡,施工期间投入机械较多，且用电量较大，施工过程中各种机具周密布置，平衡使用。

2．施工现场配电线路布置与走向

1）通往塔吊，采用3BX-3*35MM2

3．施工现场周边的地下管网情况

4．业主提供变配电位置

5．施工现场施工机具的台数、型号、额定功率、总用电量表（附表）

6．本工程采用TN-S系统（三相五线制），采用一机一闸一漏电保护系统

三、施工现场临时用电容量计算：

计算依据：施工现场用电容量。

计算公式依据：JGJ46-88。

根据工程施工机械设备选型，施工用量如下：

P＝1.1（K1•ΣP1/COSθ＋K2•ΣP2＋K3•ΣP3＋K4•ΣP4）

其中COSθ取0.68，K1取0.7，K2取0.6，K3取0.8，K4取1.0

ΣP1＝180KW，ΣP2＝100KW，ΣP3＝10KW，ΣP4＝10KW

P＝1.1×（0.7×180/0.68＋0.6×100＋0.8×10＋1×10）

＝290KVA

照明用电按10％P考虑，总用电量约为319KVA。

计划总用电容量为350 KVA，因施工机械不同时使用， 故此用电量可满足要求。

四、临时用电架设、安装要求：

1．临时用电的架设、安装必须是持有效电工证书的专业人员进行安装，并对安装人员进行临时施工用电安装的安全技术交底。

2．接地系统安装：

①总配电箱金属外壳做重复接地线，接地形式三角型接地。接地体不准用螺纹钢，使用50×50×5的角钢或大直径圆钢，打入地下不少于2m。两根角钢之间的距离不少于2.5m。接地电阻值不大于4Ω。

②在配电线路末端处做重复接地，作法同上。接地电阻不大于10Ω。

③塔式起重机、井字架、物料提升机、脚手架四角做防雷接地。接地体用50×50×5角钢打入地下不少于2.5m，防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

④重复接地必须在保护零线上，工作零线不能重复接地。

3．保护接零系统：

①保护零线严禁通过任何开关和熔断器。

②保护零线作为接零保护的专用线必须独用，不能他用，电缆要用五芯电缆。

③保护零线除了从工作接地线（变压器）或总配电箱电源侧从零线引出外，在任何地方不得与工作零线连接。特别注意电箱中防止经过铁质箱壳形成电气连接。

④PE黄/绿双色专用线，专接设备的外壳和电箱保护零线排，不准工作零线和相线用。

⑤保护零线在架空线中排列一定要按标准进行，面向负荷从左侧起为A，O（N），B，C，Ob（PE）；动力照明两个横担上分别架设时，最下层面向负荷最右边的导线为保护零线Ob（PE）。

4．配电线路：

1．架空线路的安全要求：架空线路由导线、绝缘及电杆组成。

①架空线路必须采用绝缘铝线、绝缘铜线。

②架空线弧线最低处于地面的最小垂直距离施工现场4m以上，机动车道6m以上。

③架空线路的最小截面选择除必须满足负荷需要外，还应考虑机械作业强度，绝缘铜线载面不少于10mm2。橡胶软线用钢绞线吊环悬挂，挡距内不得有接头。

④绝缘子：直线杆采用针式绝缘子，耐张杆采用蝶式绝缘子。

⑤电杆：架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、架手架上。电杆埋设牢固，转角处要有拉线。

2．电缆线路的安全要求：

电缆线路分为埋地和架空两种，其安全要求如下：

①电缆架空敷设时，应沿墙线或设电杆设置，严禁用金属裸线作绑线，电缆的弧垂距地面不少于2.5m，机动车道不少于4m。

②电缆穿越建筑物、构筑物等易受机械损伤的场所时应加防护管。

3．支线架设（从架空、埋设到下、引出至设备、灯头线所有范围内）：

①橡皮电缆架空敷设用绝缘子固定，严禁使用金属裸线绑扎。

②引入配电箱的电线从箱下引入和从箱下引出，从架空线到箱体间的电线排列整齐。

③施工现场不得使用花线或塑料护套线。

④线路不得破皮漏电、绝缘老化。

⑤电线头实行三色即：先黄蜡带，再黑胶布，最后防水绝缘塑料带。接头要架空保护，不得直接拉接。

⑥穿越道路的埋地必须穿管，穿管埋地深度0.3～0.5m，管口密封，管内导线不得有接头。

⑦支线与脚手架应绝缘隔离，沿墙加绝缘子固定。

5．配电箱、开关箱的安装要求：

1）必须三级配电，两级保护。

①三级配电：总配电箱、分配电箱、开关箱（移动电箱）、动力配电与照明配电分别设置。

②两级保护：总配电箱和开关箱必须经漏电保护开关保护。

③固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；移动电箱、分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6m，小于1.5m。

④分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不能超过3m。

⑤配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，要有防雨、防尘设施，必须有门锁，周围干净有操作空间和通道。

2）配电箱、开关箱内安装要求：

①保护零线必须采用标准的黄/绿双色线，并通过专用接线端子板连接，与工作零线区别。

②不得从箱门缝中引出、引入导线。

③所有配电箱应标明其名称、用途，并做出分路标记。

④进入开关箱的电源线严禁用插座连接。

⑤配电箱金属体应做保护接零。

⑥分配电箱的电器配置和接线应于总配电箱的电器配置和接线以及配电线路相适应。

⑦总路电源进线中N线应作重复接地，并另引保护零线PE。

3）漏电保护器接线方法：

①漏电保护器装设在配电箱电源开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

②开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

③使用于潮湿和有腐蚀介质场地的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流不大于15mA，额电漏电动作时间小于0.1s。

④漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置重新使用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题立即修理或更换。

6．照明、安装要求：

①隧道、人防工程、有高温和离地面高度低于2.4m的场所的照明电源电压不大于36V。在潮湿易蚀及带电体场所的照明使用24V电压。

②行灯电压不得超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，并耐热、耐潮湿。灯头上无开关，灯泡外面有金属保护网，金属网、反光罩、悬挂物固定在绝缘部位上。

③照明系统中：在照明线路中每一单相回路中，灯具、插座的数量不宜超过25个，并应安装熔断电流15A（含15A）以下的熔断器保护。

④室外照明灯具的金属外壳必须作保护接零，单项回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。

⑤室外灯具距地面不得低于3m，钠、铊、锢等金属卤化物灯具的安装高度应离地面5m以上。

⑥油库、油漆库其灯具必须为防爆型，拉线开关应安装在库门外。

⑦室内灯具装设不得低于2.4m，螺口灯头的接线，相线接在与中心触头相连的端。

⑧任何电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具、电器。

⑨工地使用220V生活用电器必须使用专用漏电保护器控制并设有专用保护零线。

⑩严禁在床头装设开关。

六、安全用电技术措施：

1．安装、拆除、维修临时用电工程必须由持有效电工作业证书的电工完成。

2．对电工要做好临时用电施工组织设计书面的交底，非电工一律不准乱拉乱接。

3．电工要做好每月的巡回检查，并做好记录，按期对接地电阻、接零系统、漏电保护器、手持电动工具进行检测。

4．电工做好维修工作记录，电气设备的试、检验记录。

5．施工现场每旬对临时用电进行一次检查，对不安全隐患立即整改。

6．电工带电作业要制定措施，有专人监护。

7．对民工的临时宿舍要严格管理，防止乱拉乱接和使用电炉、电饭锅等电气设备。

七、电气防火：

1．各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料。

2．各类电动机、电焊机要其按容量配置、布线，设置容断器和漏电保护器。

3．非固定点动用电焊机要办理动火手续。

4．在总配电箱处设置灭火器及防火工具。

起重吊装作业专项技术方案

工程：江苏宏业清印印染有限公司搬迁主车间工程，面积：27500㎡，跨度为15m，高14.3m。为确保工程能够按期交付，确保安全和质量，项目部制定此专项技术方案。

- 建立健全起重机械安全使用制度

- 要求项目部技术人员，起重机械操作人员了解和熟悉起重机械安

全操作规程，建立起重机械维护、保养、检查和检验制度；起重机械安全技术档案管理制度。在现场使用的起重机械设备要有出厂技术文件，安装、修理记录和验收资料；使用、维护、保养、检查和试验记录。

- 每日作业表，现场作业人员检查起重机械设备各类安全装置、制

动器、操纵控制装置、紧急报警装置以及钢丝绳的安全状况。检查发现有异常情况时，必须及时处理，一时处理不了，应及时上报项目经理部，严禁带病运作。

- 对作业人员进入时应有培训教育，项目部组织起重机操作人员学

习有关法规和标准；学习起重作业安全技术理论和知识，掌握实际操作和安全救护的技能。使从业人员具备自我保护和保护他人的能力。

- 起重设备的选择和人员配备及作业安全防护

  - 现场作业四周环境的勘察，起重机在现场作业时，首先查看四

周上方有无高压输电线路和建筑障碍物，有高压输电线路时，应做好隔离防护措施，并确保设备的任何组成部分或吊物与高压带电体的距离在JGJ40-2005恒电技术规范要求内。有建筑障碍物时，如影响构件安装，应确定起重设备和构件的位置，确保安全安装。

- 起重作业安全操作和技术要求

  - 起重设备进场时，检查清理好作业场地，查看道路是否坚实、

平整。

  - 检查个人防护用品：安全帽、安全带、工作服、工作鞋和手套

是否配备齐全。

  - 确定每日作业时的搬运路线，清除现场障碍物，预知当天的不

定情况。起重机械支撑地面应垫实垫平，防止作业中地基沉陷。

  - 现场作业人员熟悉被吊物的种类、数量及周围联系。根据屋架

长×宽、高及重量，进行最大受力计算，确定吊点位置和捆绑式。

  - 每日作业执行安全技术交底，执行交接制度，对吊物、钢丝绳、

制动器、安全防护装置的可靠性认真检查，发现异常情况停止作业。

  - 司机作业时，必须鸣铃或示警，操作中接近人时，应持续铃声

或示警。司机在操作过程中，不得利用极限位置限制器停止，不得在起重作业过程中进行检查和维护，带载调整起生变幅机构的制动器，或带载增大作业幅度，吊物不得从人头上通过，吊物和起重臂下不得站人。

严格执行起重作业“十不吊”规定。

停止作业时，应将吊物放至地面，收回起重臂，置于起落架上，严禁悬吊重物，人员离开现场。作业过程中（特别是重物悬挂在空中时），指挥者和司机工都不得擅离职守，应密切注意吊物及周围情况，发现问题，及时发出指挥信号。

严格按指挥信号操作，无论何人发出紧急信号，都必须立即停

止作业。

起吊时，检查被起吊物，清除梁、板表面杂物，在尖棱利角处

加垫木方或棉麻物品，防止起吊受力后损坏吊索，梁、板两端应系诱导绳，以利辅导人员控制梁或板。

脚手架施工方案

一、工程概况：

工程名称： 江苏宏业清印印染工程主车间

结构形式：框架

层      数：一层

建筑物高度： 14.3m

搭设形式：采用落地式钢管扣件脚手架，密目网封闭。

脚手架立杆纵向间距1.8m。

脚手架立杆排距（横向间距）1.05m。

脚手架大横杆步距每步高1.8m。

二、编制依据：

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、（J84-2001）。

技术术语：本方案的技术术语同JGJ103-2001。

三、脚手架构配件质量要求：

1．钢管：

①采用φ48×35，其质量符合现有国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中Q235-A级钢的规定。符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中规定的3号普通钢管。

②钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

③钢管的允许偏差值应符合：

钢管外表面锈蚀深度≤0.5mm。

钢管弯曲L≤1.5，允许偏差≤5mm。

立杆钢管弯曲3m<L≤4m，允许偏差≤12mm。

4m<L≤6.5m，允许偏差≤20mm。

④钢管打孔的严禁使用。

⑤钢管必须涂有防锈漆，表面黄色油漆。上栏杆、下栏杆剪刀撑红白相间油漆。

2．扣件：

1）扣件的质量要求：

①新扣件符合《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定。

②旧扣件使用前要进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用。出现滑丝必须更换。

③采用的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达到65N·M时不得发生破坏。

④新旧扣件均应进行防锈处理。

2）扣件的安装要求：

①扣件规格必须与φ48钢管外径相同。

②螺栓拧紧扭力矩不应少于40N·M，且不应大于65N·M。

③在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点相互距离不应大于150mm。

④对接扣件开口应朝上或朝内。

⑤各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

3、脚手板：采用竹笆板

①质量要求：竹笆板选用带竹青的竹片纵横编织而成，每根竹片宽度不小于30mm，厚度不小于8mm，横筋一反一正，边缘纵横筋相交点用铁丝扎紧。凡虫蛀、枯脆、松散的竹笆板不得使用。

②竹笆板的设置：应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设，且采用对接平铺，四个角用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

③底层第一步架手脚上、作业层、作业层以下每隔四步脚手架必须满铺一层竹笆板，并与墙体封闭。

四、脚手架立杆：

立杆搭设要求：

①立杆纵距1.8m，横距1.05m，内立杆离建筑外墙距离300mm（可根据建筑物造型设置离墙距离）。

②立杆接头必须采用对接扣件连接。顶层可采用搭接，搭接长度不小于1m，不少于两个扣件固定。与悬挑结构的立杆分离。

③立杆的对接扣件应交错布置，两个相邻立杆接头不能设在同步同跨内，相邻立杆接头的高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。搭设时超出施工层一步架。

④立杆顶端高出女儿墙上皮1m，高出沿口上边1.5m。

⑤严禁将外径48mm与51mm的钢管混用。

⑥开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根支撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

⑦当搭至有连墙杆的构造点时，在搭设完该处立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连接杆。

五、纵向水平杆、横向水平杆：

1．纵向水平杆的搭设要求：

①纵向水平杆步距首步2m，以上均为1.8m。

②纵向水平杆设置在立杆内侧，其长度不能小于3跨。

③纵向水平杆采用对接扣件连接。对接接头交错布置，两根两邻纵向水平杆的接头不直接设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开距离不能小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不能大于纵向距离的1/3。

≤la/3

1

3

2

la

la

·

·

·

·

·

·

·

·

·

○

○

la

h

A

A

≥500

·

·

·

·

·

·

○

○

1

2

3

≥500

≤la/3

la

A-A

`

a)接头不在同步内（立面）                       b）接头不在同跨内（平面）

纵向水平杆对接接头布置

1-立杆；2-纵向水平杆；3-横向水平杆

④在同一步中，纵向水平杆应四周交圈，用直角扣件与外角部立杆固定。

2．横向水平杆：

①主节点处必须设置在一根横向水平杆，用直角扣件扣接，严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm。

②支撑竹笆脚手板的水平杆设置两根，等分在横向水平杆上，两端用直角扣件固定，不准用铁丝固定。如下图：

300

600

600

600

1000

3

2

1

4

5

6

1、立杆；2、中栏杆；3、上栏杆；4、横向水平杆；

5、支撑竹笆板水平杆；           6、竹笆板。

六、脚手架连墙件：

1．采用刚型连墙杆（硬拉接）：在建筑物砼梁上部柱侧预埋φ48×35长300mm的钢管，并与脚手架小横杆用扣件直接连接。如下图：

φ48钢管

与脚手架相连

砼梁

2．连墙件布置：

①水平间距小于5。4m，竖向间距每层楼高。排列形式梅花型。脚手架转角处必须设置。脚手架顶部连接墙件要适当加密。

②边墙杆要靠主接点设置，偏离主接点的距离不应大于300mm。

③连接杆从底部第一层楼开始设置，并从底部第一步纵水平杆处设计与柱、墙的硬拉接。拉接方式如下图：

钢管

与脚手架相连

砼柱

直角扣件

七、剪刀撑与横向斜撑：

1．剪刀撑的设置：

①剪刀撑宽度不小于4跨，且不小于6m，斜杆与地面倾角45°～60°。

②在外侧面连续设置剪刀撑。

③剪刀撑斜杆接长采用搭接，搭接长度不少于1m，采用2个旋转扣件固定，钢管伸出扣件边缘100mm。

④剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上。旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

⑤剪刀撑随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块和垫板上。

⑥剪刀撑从底部至脚手架顶层连续设置。

2．横向斜撑设置：

①横向斜撑在同一节间，由底到顶层呈“之”字型连续布置。

②横向邻撑在拐角处和脚手架中部设置。

八、栏杆、挡脚板、扫地杆设置：

1．栏杆、挡脚板设置：

①栏杆和挡脚板搭设在外立杆内侧。

②上杆设上栏杆、中栏杆两根，上栏杆高度为1.2m，中栏杆高度为0.6m。

③挡脚板高度为180mm。用30mm厚木板制作。在作业层、斜道上使用。表面黑黄相间油漆，间距30公分。

2．扫地杆的设置：

脚手架设纵、横扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

九、脚手架门洞：

1．搭设要求（如下图）：

N

N

N

N

N

N

N

B

D

A

C

E

45°～60°

3h

h

h

h

H

F

la

la

la

3la

9

`

挑空一根立杆，门洞处上升斜杆，平行弦杆桁架。增设横向水平杆，在主立杆侧增设到立杆。

2．门洞上侧搭设双层防护棚，防护棚长度为洞宽加两侧，每侧1m，防护棚长度3m。高度（下一层防护棚）2.8m。

十、脚手架搭设顺序：

1．下部落地结构：

内立杆→外立杆→横向水平杆→纵向水平杆→搁栅→上栏杆→中栏杆→剪刀撑→竹笆脚手板→挡脚板→密目安全网。

2．悬挑部分搭设顺序：

悬挑水平横杆→水平横杆与预埋可不焊接→双斜杆→内立杆→纵向水平杆→外立杆→横向水平杆→以下同上一条顺序。

十一、脚手架避雷：在脚手架四角埋设防雷接地线。

防雷、接地措施：采用重复接地d≥20mm的圆钢。做垂直接地板。水平接地板可用厚度不小于4mm宽25～40mm的角钢制作。接地板的设置可按脚手架的长度不超过50m设置一个，接地板埋入地下的最高点，应在地面下深度不浅于500mm。埋设接地板时，应将新填土夯实。接地板不得设置在蒸汽管道或烟囱风道附近经常受热的土层内；位于地下水以上的砖石，焦碴或砂子内，均不得埋设接地板。

十二、脚手架验收：

1．验收标准：

①按施工组织设计的要求。

②基础坚实不集水，垫板不晃动，底座不沉降。

③立杆垂直全高±50mm。

④步距、纵距、横距分别允许偏差为20、40、20mm。

⑤纵向水平杆高差，一根两端±20mm，同跨内两根纵向水平杆高差±10mm。

⑥扣件安装，同步立杆上两个相隔对接扣件的高差>500mm，立杆上对接扣件至主节点的距离步高1/3。

⑦纵向水平杆上的对接扣件至主接点的距离间距1/3。

2．脚手架验收：

①由技术负责人、施工员、安全员、架子工班长组成验收小组，根据施工组织设计逐项验收。

②验收分基础验收和每搭设四步验收一次，验收后挂牌使用。

十三、脚手架的搭设安全要求与管理：

1．技术负责人要按施工组织设计中有关脚手架的要求向搭设和使用人员进行安全技术交底。

2．按钢管、扣件、脚手板、密目网的标准进行检查验收，不合格产品不得使用。

3．脚手架必须配合施工进度搭设，超出施工层一步架。一次搭设高度不能超过相邻连墙杆件以上两步。

4．每搭完一步脚手架后，应按标准校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

5．脚手架的搭设人员必须持有效证件上岗，无高空作业的疾病。

6．搭设脚手架的架子工必须戴安全帽，系安全带，穿防滑鞋。上下输运杆件时，严禁抛扔，杆件必须用绳扎好后小心上下，防止杆件、扣件坠落伤人。架子工使用的工具拿紧把牢，不能坠落伤人，使用后挂牢在持钩上，严禁上下抛扔。

7．作业层的施工荷载应符合设计要求，不得超载。

8．当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时，停止脚手架的搭设。雨雪后作业要有防滑措施，并扫除积雪。

9．在脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆、剪刀撑。

10．脚手架搭设、拆除时，地面设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

根据本工程脚手架特点形式，脚手架拟采用软拉硬撑的方式与建筑物有机结合成一体。脚手架搭设前对脚手架工进行脚手架施工技术交底，在搭设过程中，专职安全员负责施工过程中的质量控制、检查。对不符合要求的部位督促整改，直至符合验收标准。脚手架搭设完毕后，在工程项目经理的支持下，邀请分公司安全主管到现场参加脚手架专项验收，并形成验收记录。