安全防护工程施工方案

工程名称：沧州市通翔园住宅小区第四标段

编制人：             职务：

审核人:              职称：

批准人：             职称：

施工单位：沧州市第二建筑安装工程有限公司

一、 编制依据：

《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91

《安全帽》GB2811-89

《安全带》GB6095-85

《密目安全网》GB16909-97

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

沧州市通翔园住宅小区第四标段施工组织设计

沧州市通翔园住宅小区第四标段施工图纸 2005-010-15

2.工程概况：

本工程为沧州市通翔园住宅小区第四标段：位于沧州市解放西路，上部结构体系为现浇钢筋砼异型柱框剪结构。建筑物地下室一层，地上十一层，局部十二层。

15#楼工程建筑面积16164m2,层高为2.9m，建筑物檐高36.5m，室内外高差1.2m。建筑长度为100.85m，建筑宽度14.4m。

16#楼工程建筑面积12272.32m2,层高为2.9m，建筑物檐高36.5m,室内外高差为1.2m,建筑长度为78.65m，建筑宽度为14.1m。

20#楼工程建筑面积14178.28m2,层高为2.9m，建筑物檐高36.5m,室内外高差为1.2m,建筑长度为92.45m，建筑宽度为14.15m。

主要施工方法

混凝土采用现场搅拌混凝土，由输送泵输送，垂直运输采用2台QTZ315塔式起重机、1台施工电梯，人员上下间或利用建筑物室内楼梯，建筑外围搭设双排脚手架，现场设钢筋加工场地，木工场地。

三、施工安全防范部署：

1、施工现场建立以项目经理为第一责任人的安全保证体系。

2、明确本工程安全防护设施及施工过程中安全设施的验收程序以及验收责任人（见附表）。

3、落实施工过程中各种安全技术措施的编制、审批及具体的实施人。

4、加强对季节性施工的安全防护及劳动保护用品的管理工作。

5、制定符合本工程特点的安全管理办法及违章处罚措施。

四、主要安全防护方法

1、外脚手架固定防护层的设置：每三层设一固定防护层，满铺脚手板，设100mm高的脚手板。

2、安全网的设置：

1）本工程外侧全部用密目网封闭，施工层以下从一层开始每隔三层用平网兜设。

2）安全网必须有质量技术监督部门的检验合格证、检测报告、生产许可证。

3）密目网设置在外排脚手架里侧，边缘作业工作面应紧贴密合。

4）安装时密目网上的每个环扣都必须用16#铅丝绑在外脚手架上，遵循打结方便，连接牢固，易于拆卸的原则。

5）密目网间连接密实。

6）电梯井口等处，除按高处作业设置防护设施外，还应有井口内首层及每隔三层设固定式平网一道。

7）平网网面不能绷的过紧，系结点沿网边均匀分布，最大间距不超过70cm，并绑扎牢固。

3、洞口防护

1）屋面及楼层平台上下水管道预留洞口，用盖板覆盖；电梯井口设标准化、工具化的防护门，用胀管螺栓固定，牢固可靠。

2） 管道井除按以上规定防护外，还应加设明显标志。

3） 凡落地的洞口均加设固定式或开关式防护门。

4、临边防护：

1）基坑周边、屋面、楼层周边等处设置防护栏杆（底杆距地60cm，上杆距地120cm。

2）楼梯口及梯段边，安装临时防护栏杆。

3）卸料平台两侧边，设防护栏杆，平台口设置开关式安全门；地面上的通道的顶部搭设安全防护棚。

5、悬空作业的安全防护：

1）支、拆模的悬空作业：

（1）支、拆模时严格按照规定的作业程序进行，前一工序所支的模板未固定前，不得进行下一道工序。

（2）严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、卸模板。

（3）支设角柱、大梁模板时，搭设操作平台进行操作，并挂好安全带。

（4）拆模板形成的临边及洞口，立即按临边及洞口防护方法予以防护。

2）绑扎钢筋的悬空作业：

（1）绑扎钢筋和安装钢筋骨架，搭设必要的脚手架和马道。

（2）绑扎边柱、边梁钢筋时，搭设操作平台，并系好安全带。

（3）绑扎钢筋必须在支架、操作平台上操作，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。

3）浇注砼的悬空作业：

（1）各楼层浇筑砼时，楼层及预留洞口四周设置防护栏杆。

（2）浇筑离地2m以上框架、小平台等，应设操作平台，不得站在模板或支撑件上操作。

4）门窗工程的悬空作业：

（1）玻璃安装时，严禁操作员站在樘子上操作，严禁手拉门窗进行攀登。

（2）窗口作业，操作人员的重心位于室内，不能在窗台上站立，必要时挂安全带进行操作。

6、交叉作业区段的安全保护：

1）拆除脚手架与模板时，下方不得有其它操作人员。

2）拆下的模板，脚手架等部件，临时堆放处离楼层边沿大于1m，堆放高度不超过1m，楼梯边口.通道口，脚手架边缘等处，严禁堆放物件。（3）施工现场塔吊所涉及的区域，搭设双层安全防护棚。

7、安全帽的正确使用：

1）凡进入施工现场的所有人员，都必须正确佩戴安全帽。

2）使用安全帽，要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象，装配圈要牢固，顶绳要系紧。

3）戴帽后，要检查帽箍是否松紧适宜，端后箍要箍紧，下颌带必须系紧。

4）休息时不要将安全帽当凳子坐，下班后不要把安全帽当做盛东西的容器。

5）炎热天气作业不可用遮阳帽、防雨帽替代安全帽。

8、安全带的使用：

1）使用时要高挂低用，防止摆动碰撞绳子不能打结。

2）在攀登和悬空作业中，必须佩戴安全带，而不在固定的设施上拴钩环。

3）安全带不使用时要妥善保管，不可接触明火强碱或尖锐物体。

4）不得采购和使用不合格的安全带。

9、高空作业的安全防护：

1）高空作业人员必须经医生体检合格，凡患有不适宜从事高空作业人员，一律不得从事高空作业。

2）高空作业区域必须划出禁区，设置围栏，禁止行人、闲人通行闯入，建筑物的出入口，搭设5m，宽度大于通道两侧1m的防护棚，棚顶应满小于5cm的脚手板。

3）建筑物首层四周必须支设固定的双层水平安全网，并每隔三层固定一道水平安全网

4）高空作业人员必须按规定路线行走，禁止在没有滑防护设施的情况下，沿高墙、脚手架、挑梁、支撑、 等处攀登或行走。

5）高空作业应有足够的照明设备，且高级设备设避雷设施。

6）六级以上大风、大雨、大雪、浓雾时禁止从事露天高空作业。

10、临时用电的安全防护：

1）临时用电应按有关规定编好施工组织设计，并建立对现场线路、设施定期检查的制度。

2）配电线路必须按有关规定整齐，采用埋地敷设。

3）配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器应标明用途。

4）电工作业必须两人同时作业，一人作业，一人监护。

11、施工机具的安全防护：

1）塔式起重机的基础及其安装应符合国家标准及原厂使用规定，在办理验收手续后方可使用。

2）塔式起重机的安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

3）施工电梯的地基、安装和使用应符合原厂使用规定，在办理验收手续后方可使用。其安全装置必须齐全、灵敏、可靠。

4）机动翻斗车时速不超过5kM。行车中严禁带人。

5）蛙式打夯机必须两人操作。操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘胶鞋。

6）木工机械，钢筋机械按照标准设置防护罩，不得随意拆除，并按照规程进行操作。

12、消防保卫管理：

1）现场建立门卫制度，实行凭证出入制度。

2）料场、库房的设置应符合治安消防要求，并配有必要的防范设施。严格执行领用、回收制度。

3）现场要配备足够的消防器材，做到布局合理，并经常注意维修、保养。

4）严格执行用火申报审批制度。冬施保温材料不得采用可燃保温材料。

五、安全管理措施：

1、安全防护设施的管理：

1）防护用品严格按照国家行业安全法规和标准规定的产品购买和使用。

2）安全防护用品由专人管理，发现隐患应及时处理，严禁使用不符合要求的防护用品。

3）安全防护设施必须严格施工设置，并设专人进行监督管理。严格方案和有关规范标准

4）安全防护设施不得随意更改，当工程情况发生变化时，相应的安全防护设施必须经过批准时方可变更。

5）安全防护设施处挂设相应的安全标志牌，安全标志牌要符合标准。

2、安全责任制和管理办法的落实：

1）项目部各岗位严格按照责任制履行自己的职责。

2）将生产责任制与经济效益挂钩，奖罚分明。定期检查安全生产责任制执行情况，对执行好的予以表彰，对不负责的给予批评和处分。

3）充分发挥群治群防工作，广泛进行宣传教育，使人人都明白，除能自觉遵守外，还要监督他人遵守。

4）工地领导要亲自带头，认真承担责任，要自觉地执地安全生产各项规章制度，做遵章守纪的模范。

3、安全奖罚

安全奖罚办法：

1）、对重视安全生产工作，积极提出安全管理合理化建议，在紧急时刻采取果断措施制止避免安全事故发生的有功人员，敢于向不安全行为作斗争的，均予以奖励。

2）、进入施工现场不戴安全帽，高处作业不系安全带或无安全防护措施者，罚款100 元。

3）、不持证上岗，不按本工种安全技术操作规程工作者罚款100 元。

4）、明知存在隐患，既不汇报，又不整顿，盲目进行作业者，罚款500元。

5）、不服从安全指令，违反安全规章制度，违章作业，违章指挥者罚款200 元。

6）、随意破坏安全标识及安全防护设施者，罚款500 元。

7）、管理人员违章加倍处罚。

8）罚款一律从工资上扣除。

| 验收项目 | 验收内容 | 验收责任人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 | 生产负责人 | 专职安全员 | 执行人 |
| 安全帽 | 采购、验收正确 佩戴和使用 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 安全带 | 采购、验收正确 使用和保管 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 安全网 | 证书齐全、正确 使用及回收保管 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 洞口防护 | 盖板、竹笆端 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 临边防护 | 栏杆是否符合要求、上料平台挂立网 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 悬空作业防护 | 是否有斜撑等 安全设施 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 交叉作业防护 | 防护棚等是否 按要求搭设 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |
| 安全标志 | 有无标志及 标志的保护 | 王仲军 | 刘宪岭 | 蔡玲玲 | 吴宝喜 |

验收程序及验收责任人